Вопросы к тестированию 2 по курсу

"Организация ЭВМ и систем"

Управление памятью

- Какие основные функции выполняет система управления памятью?

- Каковы основные системные требования при распределении памяти?

- Каковы основные требования пользователей к распределению памяти?

- Какая часть программного обеспечения всегда располагается в оперативной памяти?

- Что такое виртуальная память?

- Почему концепция виртуальной памяти базируется на ее страничном разбиении?

- Каким образом виртуальный адрес преобразуется в физический?

- Какие адреса использует программист при составлении программ?

- Каковы особенности статического распределения памяти?

- Каковы предпосылки динамического распределения памяти?

- Как преобразуется смещение в странице при переводе виртуальных адресов в физические?

- Почему виртуальная память строится на основе страничного, а не сегментного представления памяти?

- Каковы основные недостатки сегментного распределения памяти?

- Каковы преимущества статического распределения памяти?

Управление памятью в персональной ЭВМ

- Какой принцип логической организации памяти используется в персональной ЭВМ?

- Из каких частей состоит логический адрес, используемый для получения физического адреса в персональной ЭВМ?

- В какой последовательности проводится преобразование логического адреса в физический в персональной ЭВМ?

- Для каких целей используется селектор в персональной ЭВМ?

- Где содержится начальный адрес сегмента информации персональной ЭВМ?

- Какая информация содержится в дескрипторе сегмента персональной ЭВМ?

- Где располагаются селекторы дескрипторов сегментов?

- Как определяется номер виртуальной страницы при сегментно-страничном преобразовании адреса?

- Какие средства используются в персональной ЭВМ для сокращения времени получения физического адреса памяти в сегментно-страничном адресном пространстве?

Мультипрограммирование

- Чем характеризуется мультипрограммный режим работы ЭВМ?

- Что такое "процесс" в мультипрограммной ЭВМ?

- Чем отличается состояние готовности процесса от состояния ожидания?

- Что характеризует коэффициент мультипрограммирования мультипрограммной ЭВМ?

- В каком случае увеличение коэффициента мультипрограммирования увеличивает пропускную способность ЭВМ?

- Какое из соотношений между последовательностями состояний процесса является верным?

- Какие показатели характеризуются использование аппаратных ресурсов ЭВМ при мультипрограммном режиме работы?

- Каким образом можно обеспечить повышение пропускной способности мультипрограммной ЭВМ в случае, когда к одному из ресурсов образуется большая очередь?

- Как вычисляется интервал существования процесса?

- Как изменит повышение приоритета одной из программ пропускную способность мультипрограммной ЭВМ?

- Как в общем случае изменяется время выполнения программы при увеличении коэффициента мультипрограммирования?

- Как в общем случае изменяется время выполнения пакета программ при увеличении коэффициента мультипрограммирования?

- В каких случаях статическое распределение ресурсов предпочтительнее динамического?

- Какие характеристики ресурса порождают конфликты.

- Какие характеристики соответствуют виртуальному ресурсу?

- Укажите основные режимы работы мультипрограммной ЭВМ.

- Укажите основные одноочередные дисциплины распределения ресурсов.

- В какой из одноочередных дисциплин распределения ресурсов время нахождения в очереди длинных и коротких запросов зависит только от момента их поступления?

- Какая из одноочередных дисциплин распределения ресурсов наиболее благоприятствует выполнению коротких запросов?

- Какие из дисциплин распределения ресурсов относятся к многоочередным?

- Какие недостатки имеет существенное сокращение длительности кванта времени, выделяемого программе на владение ресурсом?

- На основе какой одноочередной дисциплины распределения ресурсов обычно строятся многоочередные дисциплины?

- Какая из многоочередных дисциплин учитывает длину программы при распределении ресурсов?

- Для каких целей в мультипрограммной ЭВМ используется алгоритм планирования Корбато?

- При какой дисциплине распределения ресурсов вновь поступивший запрос с максимальным уровнем приоритета будет быстрее принят к обслуживанию?

- Какая из модификаций многоочередной дисциплины распределения ресурсов предназначена для того, чтобы устранить недопустимо большое время выполнения длинных запросов?

- Какой из режимов работы мультипрограммной ЭВМ используется в системах управления?

- Какой из режимов работы ориентирован на обеспечение максимальной пропускной способности мультипрограммной ЭВМ?

- Для каких программ эффективен пакетный режим работы мультипрограммной ЭВМ?

- Какой порядок учета приоритета вновь поступивших запросов возможен в базовом варианте многоочередной дисциплины распределения ресурсов (со временем кванта, не зависящим от номера очереди)?

- Какой основной показатель используется при оценке эффективности ЭВМ, работающей в режиме реального времени?

- Какой основной показатель используется при оценке эффективности ЭВМ, работающей в пакетном режиме?

## Прерывания

- В какой момент в современных ЭВМ проводится проверка наличие запроса прерывания?

- Чем отличается обработка прерывания от выполнения подпрограммы?

- Какие из действий по обработке прерывания выполняются процессором автоматически?

- В чем состоит преимущество определения наличия запроса прерывания по окончании команды перед определением наличия запроса по окончании этапа выполнения команды?

- Какими средствами реализуется механизм обработки прерываний?

- Какими средствами можно запретить все аппаратные маскируемые прерывания?

- Чем определяется глубина прерывания?

- Что такое "тип прерывания"?

- Что такое "вектор прерывания"?

- Какая информация содержится в таблице векторов прерывания?

- Каким образом микропроцессор определяет адрес программы – обработчика прерывания поступившего запроса?

- Каково назначение контроллера приоритетных прерываний?

- От какого количества источников может воспринимать запросы контроллер приоритетных прерываний?

- Какую информацию сохраняет микропроцессор при переходе от основной программы к обработчику прерывания?

Защита информации

- Какие неправомерные действия должны предотвращать средства защиты памяти?

- На каких классических методах базируется система защиты памяти?

- Каковы основные преимущества метода защиты отдельных ячеек памяти?

- Каковы основные недостатки метода ключей защиты?

- Каковы основные достоинства метода ключей защиты?

- Каковы основные достоинства метода граничных регистров?

- Каковы основные недостатки метода граничных регистров?

- Каковы основные механизмы защиты памяти в персональной ЭВМ?

- Какая из проверок при управлении памятью базируется на методе граничных регистров?

- Какое количество уровней привилегий поддерживается на аппаратном уровне в персональных компьютерах?

- Какие проверки выполняются в персональной ЭВМ средствами защиты при управлении памятью?

- Какие проверки в процессе функционирования программы на персональной ЭВМ выполняются средствами защиты по привилегиям?

- Чем определяется уровень привилегий сегмента персональной ЭВМ?

- Какое количество уровней привилегий поддерживается на аппаратном уровне при защите страниц в персональных компьютерах?

- В каком кольце защиты следует располагать программы при использовании одноуровневой программной системы?

Организация ввода-вывода

- Что из перечисленного входит в понятие интерфейса?

- Какими параметрами характеризуется интерфейс?

- Какие задачи возлагаются на интерфейсные схемы устройств ввода-вывода?

- Какие проблемы должны быть решены при разработке систем ввода-вывода информации?

- Каков основной недостаток магистрально-модульного способа организации ЭВМ?

- Каков основной недостаток программно-управляемого способа передачи информации?

- В каких случаях программно-управляемый обмен между памятью и устройством ввода-вывода эффективнее обмена в режиме прямого доступа к памяти?

- Какие из сигналов на шине ISA используются при обмене информации в режиме прямого доступа к памяти?

- Какая информация должна быть занесена в контроллер прямого доступа к памяти при его инициализации?