Вопросы к тестированию 2 для студентов группы К6-12В

2011 г.

Кэш-память

- Каково назначение кэш-памяти?

- Какова длина блоков, которыми происходит обмен информацией между оперативной и кэш-памятью?

- Что такое кэш-попадание?

- Что такое кэш-промах?

- Какая информация хранится в кэш-памяти при включении компьютера?

- Каким образом в кэш-памяти запоминается наиболее часто используемая информация?

- Какие принципы работы программы и взаимодействия между оперативной и кэш-памятью  обеспечивают эффективность использования кэш-памяти?

- Каким образом может быть организована кэш-память?

- Какая организация кэш-памяти называется памятью с прямым отображением?

- Какая организация кэш-памяти называется полностью ассоциативной?

- Какая организация кэш-памяти называется множественно ассоциативной?

- Каковы преимущества кэш-памяти с прямым отображением перед полностью ассоциативной кэш-памятью?

- Каковы преимущества полностью ассоциативной кэш-памяти перед кэш-памятью с прямым отображением?

- Как организована внутренняя кэш-память в микропроцессоре I486?

- Какие адреса используются при обращении к кэш-памяти?

- Каковы основные способы реализации взаимодействия между оперативной и кэш-памятью на этапе записи информации?

- Каковы отличительные черты кэш-памяти со сквозной записью?

- Каковы отличительные черты кэш-памяти с обратной записью?

- От чего зависит эффективность работы кэш-памяти?

- Какие стратегии замещения используются при вытеснении строк кэш-памяти?

- Как организован блок данных кэш-памяти в микропроцессоре I486?

- Какова длина строки кэш-памяти в микропроцессоре I486?

- Какая информация хранится в блоке тэгов кэш-памяти?

- Какая информация хранится в блоке достоверности и LRU кэш-памяти?

- Сколько разрядов отводится под кодирование поля LRU в 4-канальной множественно-ассоциативной кэш-памяти?

- На какие поля разбивается физический адрес при обращении к кэш-памяти?

- Каково назначение механизма MESI?

- С какой целью шина адреса микропроцессора делается двунаправленной?

Многозадачность

- Отметьте основные черты многозадачного режима работы компьютера

- Каким образом осуществляется переключение задач?

- Какие аппаратные средства микропроцессора используются для поддержки мультипрограммного режима работы?

- Что представляет собой сегмент состояния задачи?

- Какая информация содержится в регистре задачи?

- Для каких целей используется селектор возврата в сегменте состояния задачи?

- Для чего используется битовая карта ввода-вывода в сегменте состояния задачи?

- Какую длину имеет сегмент состояния задачи?

- Для чего используется бит занятости B в дескрипторе TSS?

- Для чего используется бит NT вложенной задачи в регистре флагов?

- Каково назначение поля смещения в командах межсегментных переходов, осуществляющих переключение задач?

Аппаратные средства защиты информации в МП

- Каково назначение аппаратных средств защиты информации микропроцессора?

- На какие классы делятся средства защиты информации в микропроцессоре?

- Какие проверки выполняются средствами защиты микропроцессора на этапе загрузки селектора и кэширования дескриптора?

- Какие проверки выполняются средствами защиты микропроцессора при обращении к памяти?

- Какое максимальное количество уровней привилегий различается аппаратными средствами микропроцессора?

- Какое количество уровней привилегий различается аппаратными средствами микропроцессора на уровне страниц?

- На каком уровне привилегий работают программы ядра операционной системы?

- На каком уровне привилегий работают прикладные пользовательские программы?

- На каком уровне привилегий можно реализовать незащищенную систему?

- Чем определяется уровень привилегий сегмента?

- Какие проверки проводят средства защиты микропроцессора по привилегиям  при выполнении программы?

- Какие команды относятся к привилегированным?

- На каком уровне привилегий могут выполняться привилегированные команды?

- В каком случае часть сегмента может иметь особую защиты по отношению ко всему сегменту?

- Возможно ли выполнение команд ввода-вывода для  программы, чей уровень привилегий меньше уровня привилегий, указанного в поле  IOPL регистра флагов?

- На каком уровне привилегий могут располагаться данные, к которым разрешено обращение программе?

- На каком уровне привилегий разрешено обращение программы к другим программам без использования специальных механизмов доступа?

- Какая информация содержится в шлюзе вызова?

- Какой уровень привилегий кодируется в поле DPL байта доступа шлюза вызова?

- Каким образом программе обеспечивается возможность вызова более привилегированных программ?

Прерывания

- На какие группы делятся прерывания в универсальном микропроцессоре?

- Чем выполнение программы – обработчика прерывания отличается от выполнения подпрограмм?

- На какие группы делятся аппаратные прерывания в универсальном микропроцессоре?

- На какие группы делятся программные прерывания в универсальном микропроцессоре?

- Сколько входов запросов немаскируемых прерываний имеет универсальный микропроцессор?

- Сколько входов запросов маскируемых прерываний имеет универсальный микропроцессор?

- Чем характеризуются программные прерывания (исключения) типа "отказ"?

- Чем характеризуются программные прерывания (исключения) типа "ловушка"?

- Чем характеризуются программные прерывания (исключения) типа "авария"?

- Какие действия по обработке прерывания микропроцессор выполняет автоматически при поступлении запроса прерывания, разрешенного к обслуживанию?

- Сколько типов прерываний используется в универсальном микропроцессоре?

- Как определяется адрес обработчика прерываний для универсального микропроцессора, работающего в реальном режиме?

- Какую информацию содержит тип прерывания?

- Каким образом универсальный микропроцессор определяет тип маскируемого аппаратного прерывания?

- Каким образом универсальный микропроцессор определяет тип немаскируемого аппаратного прерывания?

- Каким образом универсальный микропроцессор определяет тип программного прерывания?

- Каково назначение контроллера приоритетных прерываний в компьютере?

- Какое максимальное количество источников прерываний может быть подключено к универсальному микропроцессору с использованием одной схемы контроллера приоритетных прерываний типа i8259?

- Какое максимальное количество источников прерываний может быть подключено к универсальному микропроцессору с использованием двух контроллеров приоритетных прерываний типа i8259, включенных каскадно?

- Какое максимальное количество источников прерываний может быть подключено к универсальному микропроцессору с использованием контроллеров приоритетных прерываний типа i8259

- Какие условия должны быть выполнены, чтобы запрос, поступивший в контроллер приоритетных прерываний, был принят к обслуживанию?

- Каким образом контроллер приоритетных прерываний формирует тип прерывания, принятого к обслуживанию?

- Как определяются приоритеты запросов прерываний в контроллере приоритетных прерываний?

- Каков порядок распределения приоритетов запросов прерываний (от наивысшего к наинизшему) в стандартной конфигурации компьютера, использующего два контроллера приоритетных прерываний?

- Какие из действий по обработке прерывания выполняются процессором автоматически?

- Какими средствами можно запретить все аппаратные маскируемые прерывания?

- Какая информация содержится в таблице векторов прерывания?

- Каким образом микропроцессор определяет адрес программы – обработчика прерывания поступившего запроса?

Структура МПС. Прямой доступ к памяти

- Какие из параметров не входят в понятие интерфейса?

- Каков основной недостаток программно-управляемого способа передачи информации?

- Каков основной недостаток обмена информацией в режиме прямого доступа к памяти?

- В каких случаях программно-управляемый обмен между памятью и устройством ввода-вывода эффективнее обмена в режиме прямого доступа к памяти?

- Какие из сигналов на шине ISA используются при обмене информации в режиме прямого доступа к памяти?

- Какая информация должна быть занесена в контроллер прямого доступа к памяти при его инициализации?

- Каковы преимущества микропроцессорной системы, использующей сигналы IOR и IOW для обращения к внешним устройствам, по сравнению с системой, использующей сигналы MR и MW как для обращения к ОЗУ, так и для обращения к внешним устройствам?

- Каково назначения контроллера прямого доступа к памяти в микропроцессорной системе?

- Как определяется начальный адрес блока ОЗУ, с которым проводит обмен внешнее устройство в режиме прямого доступа к памяти?

- Сколько внешних устройств может работать в режиме прямого доступа к памяти при использовании одного контроллера ПДП ?

- Сколько внешних устройств может работать в режиме прямого доступа к памяти при каскадном включении двух контроллеров ПДП ?

- Сколько сигналов запроса на прямой доступ к памяти присутствует на шине ISA?

- Какие из сигналов на шине ISA используются системой прерывания персонального компьютера?

- Каковы функции чипсета?

Конвейер

- Какие преимущества обеспечивает конвейерный принцип обработки информации (при идеальном конвейере)?

- Какими средствами при конвейерной обработке информации обеспечивается повышение производительности работы микропроцессора?

- Чем определяется длительность такта работы микропроцессора при конвейерной обработке информации?

- Как изменяется длительность такта при переходе от последовательного выполнения команд к конвейерному?

- Какие этапы включает обработка команды в пятиступенчатом конвейере?

- Какова длительность выполнения 30 команд в идеальном 10-ступенчатом конвейере при длительности такта 20 нс?

- Как называются конфликты в конвейере, возникающие при конвейеризации команд переходов?

- Чем характеризуется идеальный конвейер?

- Как называются конфликты в конвейере, возникающие в случаях, когда выполнение одной команды зависит от результата выполнения предыдущей команды?

- Как называются конфликты в конвейере, возникающие в том случае, когда аппаратные средства микропроцессора не могут поддерживать все возможные комбинации команд в режиме одновременного выполнения с совмещением?

- Каковы причины возникновения структурных конфликтов в конвейере?

Технология ММХ

- Каковы основные особенности программ мультимедийной обработки?

- Каковы основные черты MMX-технологии обработки данных?

- Какова схема обработки данных по технологии ММХ?

- Каковы основные преимущества MMX-технологии обработки данных?

- Какова разрядность MMX-регистров?

- Какие новые типы данных используют MMX-команды?

- Как сказывается использование MMX-команд на работе конвейера микропроцессора?

- Какие регистры используются для хранения операндов, над которыми выполняются MMX-команды?

- Почему для хранения операндов MMX-команд используются регистры блока обработки чисел с плавающей запятой?

- Какие новые черты, по сравнению с MMX-обработкой, появились в микропроцессоре с блоком SSE?

- Какие регистры используются для хранения операндов, над которыми выполняются SSE-команды?

Pentium 4. Тенденции развития архитектуры микропроцессоров. Архитектура EPIC. Itanium.

- Каковы основные черты микроархитектуры Pentium 4?

- Каковы особенности работы АЛУ микропроцессора Pentium 4?

- Каковы характеристики системной шины FSB микропроцессора Pentium 4?

- Как отличается глубина конвейера микропроцессора Pentium 4 от Pentium III ?

- Каковы основные черты блока предсказания переходов?

- Общая или раздельная кэш-память используется в микропроцессоре Pentium 4?

- В чем отличие кэш-памяти 2-го уровня микропроцессора Pentium 4 от Pentium III ?

- Какова основная особенность кэш-памяти команд микропроцессора Pentium 4?

- Какова особенность работы блока SSE-2?

- Каково назначение блока регистров замещения микропроцессора Pentium 4?

- Каковы традиционные направления повышения производительности микропроцессоров?

- Чем ограничивается увеличение количества ступеней в конвейере микропроцессора?

- Чем ограничивается увеличение количества конвейеров в микропроцессоре?

- Укажите основные направления развития архитектуры современных микропроцессоров.

- Чем характеризуются микропроцессоры с архитектурой CMP?

- Чем характеризуются микропроцессоры с архитектурой SMT?

- Каковы отличительные черты архитектуры EPIC?

- Каковы основные достоинства архитектуры EPIC?

- Каковы основные недостатки архитектуры EPIC?

- Какие микропроцессоры имеют архитектуру EPIC?

- Каково назначение файла предикатов в микропроцессоре Itanium?

Микропроцессоры с RISC-архитектурой

      - Каковы классические основы RISC-архитектуры?

      - Какое развитие получила RISC-архитектура со времени своего возникновения?

      - Какими аппаратными средствами обеспечивается поддержка RISC-архитектуры?

Оценка производительности МП

- Каковы достоинства оценки производительности микропроцессоров по их тактовой частоте?

- Какой подход был использован фирмой AMD для того, чтобы заставить пользователя в первую очередь обращать внимание на производительность микропроцессора, а не на тактовую частоту его работы?

- Каковы недостатки оценки производительности микропроцессоров по количеству операций, выполняемых в единицу времени?

- В чём заключается основное отличие тестовой программы Linpack от оценки производительности в MIPS и MFLOPS?

- Каким образом в настоящее время оценивается производительность микропроцессоров и микропроцессорных систем?

- Укажите типы тестовых программ для оценки производительности микропроцессоров и микропроцессорных систем.

- Какая тестовая программа первой начала использоваться для оценки производительности?

- Какие факторы не позволяют в настоящее использовать тестовую программу Linpack 100х100 для оценки производительности микропроцессоров?

- Каковы функции организации SPEC?

- Кто входит в состав организации SPEC?

- Какие наборы тестовых программ для оценки производительности универсальных микропроцессоров наиболее распространены в настоящее время?

- В каком виде представляются результаты тестирования на тестах SPECcpu?

- На каком языке написано большинство программ, входящих в состав тестов SPEC для оценки производительности на целочисленных операциях?

- Какой алгоритмический язык наиболее часто используется для написания программ, входящих в состав тестов SPEC для оценки производительности на операциях с плавающей точкой?

- Как представляются результаты тестирования на тестах SPECcpu?

- Почему тестовые программы SPECcpu постоянно модернизируются?

- Какие типы задач входят в состав тестов SPECcpu?

- Для каких целей используется набор тестов SPEC HPC2002?

- Какие требования предъявляются к задачам, входящим в состав тестов SPECcpu?

- Как определяется результат тестирования на пакете тестовых программ SPECcpu исходя из результатов тестирования на отдельных тестовых программах этого пакета?

- Каковы функции организации TPC?

- Какая информация по системам автоматизации коммерческой деятельности учитывается в тестовом пакете  TPC?